제품 사양서

MODEL : AUTODOME IP 7000 HD

1. 개 요

AUTODOME IP 7000HD 카메라는 실외에서 사용할 수 있는 팬/틸트/줌 IP 카메라 입니다.

PTZ 지능형 추적 기능이 내장되어 어떠한 움직이는 피사체의 디테일도 놓치지 않는

섬세한 영상 모니터링이 가능하고 ITU-R BT.709 표준을 준수하여 눈의 피로감을 최소화한

IP카메라 입니다.

2. 주요 기능 및 구성

(1)  1/2.8인치 CMOS HD /1080p /30프레임

(2)  최저조도(SensUP Off) 컬러0.8 Lux,흑백 0.12 Lux

(3)  20배(4.7~94mm) 광학 줌 렌즈, 12배 디지털 줌

(4)  HD 296M-2001 표준, 색 재현성: ITU-R BT.709 준수

(5)  H.264(ISO/IEC 14496-10), M- JPEG, JPEG

(6)  5가지의 다양한 사용자 모드 지원

(7)  지능형 트래킹 기술로 움직이는 피사체의 디테일 확보

(8)  자동적으로 움직이는 사물을 추적

(9)  알람 트리거 기능: 무단변경 감지, 비디오 동작탐지,

(10) 지능형 비디오분석(IVA),오디오 탐지,PTZ 지능형 추적

(11) 방수 방진 등급 : IP66, NEMA 4X

3. 제 원

- 이미지 센서     : 1/2.8 CMOS  이미지 센서

- 해 상 도 및 프레임 레이트   : 1080p@30fps, 720p@60fps

- 렌    즈        : 광학 20배 줌( 4.7 mm ~94 mm) , 디지털 12배 줌

- 최저조도(SensUP Off,셔터(1/30sec),30IRE/F1.6기준) : 컬러 (0.8lx), 흑백 (0.12lx)

- 비디오 신호대 잡음비   : 50dB 이하(AGC Off)

- 역광 보정       : On/Off

- 비디오 압축방식 : H.264(ISO/IEC 14496-10), M- JPEG, JPEG

- 색 재현성       : ITU-R BT.709 준수

- 오디오        : 양방향 오디오(AAC,G.711,8kHz 샘플링 속도,L16, 16kHz 샘플링 속도)

- 오디오 신호대 잡음비 : 50dB 이하

- Day & Night  : AUTO (ICR) / COLOR / B/W ,

- 다이내믹 레인지(WDR) : 86dB

- 화이트 밸런스 : ATW,실내,실외,ATW Hold,수동,실외 자동, Extended ATW,

Sodium Lamp Auto, Sodium Lamp

- 알람 트리거 기능: 무단변경 감지,비디오 동작탐지,오디오 탐지,PTZ 지능형 추적

- 사용자 화질 설정모드: 실내 / 실외 / 저조도 / 움직임 / 선명도 모드

- 지능형 기능     : 지능형 자동 트래킹 기술 , 지능형 비디오 분석 기능 (IVA)

- 팬 / 틸트       :  팬( 400°/s), 틸트( 300°/s)

- 프리셋 정확도   : Pan : ± 0.1° , Tilt : ± 0.1°

- 로컬 저장       : SDHC 및 SDXC 메모리 카드(최대 2TB-SDXC) 지원

- 알람 입/출력    :   입력 7개, 출력 4개

- Ethernet  : 10BASE-T/100BASE-TX, auto-sensing, half/full duplex

- 방수 방진 등급  : IP66, NEMA 4X

- 동작 온도       : -40°C~55°C

- 재 질           : 알루미늄 캐스팅

- 버 블           : 고해상도 아크릴

- 전 원      : 21-30VAC, 50/60Hz; (class II) High PoE (Bosch 미드스펜 (NPD-6001A)

- 무 게      : 3.06 kg

- 소비 전력  : 60 W / 69 VA (heaters on), 24W, 44VA (heaters off)