제품 사양서

MODEL : DINION IP Starlight 8000 MP(NBN-80052-BA)

1. 개 요

DINION IP starlight 8000 MP 는 빛이 극히 약한 조건에서도 5MP 의 해상도로 이미지를

촬영하여 세부적 부분까지 구별할 수 있는 놀라운 이미지를 제공하며, 실시간 네트워크 영상

전송을 하는 네트워크 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성

- 1/1.8인치 6.1메가픽셀 CMOS 이미지 센서

- 최대 5MP(2992*1680,2704*2032) 30프레임

- 뛰어난 저조도 성능 (5MP 컬러에서 0.0121lx) – 스타라이트 기능 내장

- 색 재현성: ITU-R BT.709 준수

- 지능형 노이즈 저감으로 대역폭과 스토리지 요구량이 최대 50%까지 감소

- 자동 백 포커스로 빠른 설치

- H.264(ISO/IEC 14496-10), M- JPEG

- 양방향 오디오 지원

- 지능형 자동 노출 기능(iAE)

- 지능형 동적 노이즈 저감 기능(iDNR)

- 스토리지 관리: 카메라에서 녹화 소프트웨어 없이 iSCSI 대상을 직접 사용

- 관심영역(ROI) 설정 가능

- PoE (IEEE 802.3af) 기능 내장

3. 제 원

- 이미지 센서     : 1/1.8인치 6.1메가픽셀 CMOS 이미지 센서

- 해 상 도        : 5MP(2992*1680,2704*2032) 30프레임, 1080p@30fps

- 최소조도(30IRE) : 5MP컬러 (0.0121Lux), 5MP흑백 (0.004 Lux)

1080p컬러 (0.00825Lux),1080p흑백 (0.00275Lux)

- 비디오 압축방식 : H.264(ISO/IEC 14496-10), M- JPEG

- 색 재현성       : ITU-R BT.709 준수

- 다이내믹 레인지 : 5MP(97+16dB(iAE 포함)),1080p((103+16dB(iAE 포함))

- 오디오          : 양방향오디오(AAC,G.711,8kHz 샘플링 속도, L16, 16kHz 샘플링속도)

- Day & Night    : AUTO (ICR) / COLOR / B/W

- 역광보정        : Off, Auto, intelligentAE (iAE) , WDR

- 노이즈 보정     : 지능형 동적 노이즈 저감 기능(iDNR)

- 비디오 동작 분석: 지능형 비디오 분석 (IVA)

- 검출 기능       : 비디오 모션 디텍션 , 오디오 알람 디텍션

- 사생활 보호 기능: 4개의 독립된 구역

- 오 디 오        : 양방향 오디오(L16,AAC-LC(48kHz,80kHz),

- 로컬 저장       : SDHC 및 SDXC 마이크로SD 카드 지원

- 알람 입/출력    : 입력 2개, 출력 1개

- 이 더 넷        : RJ45, 10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex

- 암 호 화        : TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES(옵션)

- 동작 온도       : -20°C~50°C

- 전 원           : DC12V/750mA, PoE 48VDC 공칭(IEEE 802.3af(802.3at 유형 1)클래스3

- 소비 전력       : 최대 9W

- 무 게           : 855g (렌즈 미장착시)

- 외관 치수(W*H*L): 78*66*140 mm