제품 사양서

MODEL : DINION IP Starlight 7000 HD

1. 개 요

DINION IP Starlight 7000HD카메라는 야간이나 빛이 약한 상황에서도 언제든지 선명한

이미지를 제공합니다.

고감도 컬러(0.017Lux) 및 흑백모드(0.0057Lux)를 지원하며 최소의 주변 조명에서도

작동이 가능합니다.탁월한 조명 감도와 컨텐츠 기반 이미징 기술(C-BIT)이 결합되어

모든 조명 상황에서 선명하고 또렷하며 상세한 이미지를 보장해 줍니다. 또한 720pHD는

초당 60프레임의 이미지를 제공하는 IP 카메라 입니다.

2. 주요 기능 및 구성

- 1/3인치 CMOS HD/720p/60프레임

- 뛰어난 저조도 성능(컬러 0.017lx,흑백 0.0057lx ) – 스타라이트 기능

- HD 296M-2001 표준, 색 재현성: ITU-R BT.709 준수

- 지능형 노이즈 감소로 대역폭과 스토리지 요구량이 최대 30%까지 감소

- 자동 백 포커스로 빠른 설치

- H.264(ISO/IEC 14496-10), M- JPEG, JPEG

- 양방향 오디오 지원

- 지능형 자동 노출 기능(iAE)

- 지능형 동적 노이즈 저감 기능(iDNR)

- 스토리지 관리: 카메라에서 녹화 소프트웨어 없이 iSCSI 대상을 직접 사용

- 관심영역(ROI) 설정 가능

3. 제 원

- 해 상 도        : 1/3인치 CMOS HD (1312 x 1069(1.4MP))

- 렌    즈        : 3.8-13mm SR 렌즈, AUTO IRIS,모터식 백 포커스 조정

- 최저조도(30IRE) : 컬러 (0.017lx), 흑백 (0.0057lx) 스타라이트 기능

- 비디오 압축방식 : H.264(ISO/IEC 14496-10), M- JPEG

- 색 재현성       : ITU-R BT.709 준수

- 해상도 및 프레임레이트: 1280x720@60fps

- 사용자 화질 설정모드: 실내,실외,움직임,저조도,선명,지능형AE 모드 지원

- 노이즈 보정     : 지능형 동적 노이즈 저감 기능(iDNR)

- 비디오 동작 분석: 지능형 비디오 분석 (IVA) – 선택사항

- 오디오          : 양방향오디오(AAC,G.711,8kHz 샘플링 속도, L16, 16kHz 샘플링속도)

- Day & Night    : AUTO (ICR) / COLOR / B/W

- 다이내믹 레인지 : WDR ( 84dB), 100dB WDR(iAE)

- 역광 보정  : 끄기,자동,지능형 iAE

- 로컬 저장       : 32GB SDHC 및 2TB SDXC카드 지원

- 알람 입/출력    : 입력 2개, 출력 1개

- 검출 기능       : 비디오 모션 디텍션 , 오디오 알람 디텍션

- Ethernet        : 10BASE-T/100BASE-TX, auto-sensing, half/full duplex

- 동작 온도       : -20°C~50°C / -40°C~50°C(하우징 일체형)

- 전 원           : DC12V/1.5A, PoE 48VDC 공칭(IEEE 802.3af(802.3at 유형 1)

- 소비 전력       : 최대 8.4W

- 외관 치수(W*H*L): 78*66*140 mm